Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

ЭВМ и периферийные устройства

Отчёт по лабораторной работе № 8

«ВЛИЯНИЕ КЭШ-ПАМЯТИ НА ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ»

Студент: Обметко Артём Сергеевич, 24205

Преподаватель: Мичуров Михаил Антонович

Новосибирск, 2025г.

ЦЕЛИ

- Исследование зависимости времени доступа к данным в памяти от их объема.

- Исследование зависимости времени доступа к данным в памяти от порядка их обхода.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

В ходе лабораторной работы была разработана программа для измерения среднего времени доступа к одному элементу массива при различных стратегиях его заполнения. Полный компилируемый листинг кода и команда компиляции представлены в приложении.

Были реализованы три функции заполнения массива для последующего обхода: forward, backward и random. Все функции обеспечивают корректное заполнение массива - каждый элемент содержит уникальный индекс в пределах массива, что гарантирует прохождение всех элементов ровно один раз при обходе.

Для минимизации влияния фоновых процессов операционной системы на результаты измерений реализован механизм многократного выполнения тестов, а именно, 15 раз, с последующим выбором минимального времени доступа.

Результаты измерений сохраняются в CSV-файл. На основе полученных данных был построен график зависимости времени доступа от размера массива для различных порядков обхода с помощью библиотеки Python matplotlib.pyplot, который наглядно демонстрирует влияние кэширования на производительность.

Для проверки результатов эксперимента были получены справочные данные о размерах кэш-памяти различных уровней (L1, L2, L3) тестируемой системы. Эти данные были использованы для сопоставления с точками излома на графике, где наблюдается скачкообразное увеличение времени доступа, что соответствует превышению размера соответствующего кэша.

Характеристики кэш-памяти исследуемой системы (Intel Core i5-1035G1):

| Кэш L1 | 48*4 KB |
| --- | --- |
| Кэш L2 | 512*4 KB |
| Кэш L3 | 6 MB |

А также полученный график, построенный по результатам программы:

Анализируя график, можно сделать следующие выводы (для одного ядра процессора):

Размер L1 кэша: 192 КБ.

Размер L2 кэша: 2 МБ.

Размер L3 кэша: 4 МБ.

Полученные экспериментальные значения совпадают с известными данными, не смотря на L3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Команда компиляции:

g++ -O1 main.cpp -o main.exe && main.exe && plot_results.py

Код программы:

main.cpp

#include <iostream> #include <vector> #include <random> #include <fstream> #include <algorithm> #include <cstdint> #include <ctime> using namespace std; uint64_t getCpuTicks() { unsigned int lo, hi; __asm__ __volatile__("rdtsc" : "=a"(lo), "=d"(hi)); return (static_cast<unsigned long long>(hi) << 32) ¦ lo; } void warm_up(const vector<int>& arr, size_t size) { volatile size_t k = 0; for (size_t i = 0; i < size; ++i) { k = arr[k]; } if (k == 123456789) { cout << k << endl; } } void fill_forward(vector<int>& arr, size_t size) { for (size_t i = 0; i < size - 1; ++i) { arr[i] = i + 1; } arr[size - 1] = 0; } void fill_backward(vector<int>& arr, size_t size) { for (size_t i = size - 1; i > 0; --i) { arr[i] = i - 1; } arr[0] = size - 1; } void fill_random(vector<int>& arr, size_t size) { int* temp = new int[size]; for (size_t i = 0; i < size - 1; ++i) { temp[i] = i + 1; } temp[size - 1] = 0; std::mt19937 g(time(nullptr)); std::shuffle(temp, temp + size, g); for (size_t i = 0; i < size - 1; ++i) { arr[temp[i]] = temp[i + 1]; } arr[temp[size - 1]] = temp[0]; delete[](temp); } uint64_t measure(vector<int>& arr, size_t size) { volatile size_t k = 0; volatile size_t i = 0; const uint64_t start = getCpuTicks(); for (; i < size; ++i) { k = arr[k]; } const uint64_t end = getCpuTicks(); return (end - start) / size; } uint64_t measure_min_ticks(vector<int>& arr, size_t size, const size_t RUNS) { uint64_t min_ticks = UINT64_MAX; for (size_t i = 0; i < RUNS; ++i) { uint64_t ticks = measure(arr, size); min_ticks = min_ticks > ticks ? ticks : min_ticks; } return min_ticks; } int main() { const size_t MIN_SIZE = 256; const size_t MAX_SIZE = 1024 * 1024 * 8 / sizeof(int); ofstream outfile("access_patterns.csv"); outfile << "ArraySize(Bytes),ArraySize(Elements),Forward(ns),Backward(ns),Random(ns)\n"; vector<int> array(MAX_SIZE); for (size_t size_elements = MIN_SIZE; size_elements < MAX_SIZE; size_elements *= 1.05) { const int RUNS = 10; fill_forward(array, size_elements); warm_up(array, size_elements); double time_forward = measure_min_ticks(array, size_elements, RUNS); fill_backward(array, size_elements); warm_up(array, size_elements); double time_backward = measure_min_ticks(array, size_elements, RUNS); fill_random(array, size_elements); warm_up(array, size_elements); double time_random = measure_min_ticks(array, size_elements, RUNS); // Размер массива в байтах size_t size_bytes = size_elements * sizeof(int); outfile << size_bytes << "," << size_elements << "," << time_forward << "," << time_backward << "," << time_random << endl; } outfile.close(); cout << "\nresults saved in access_patterns.csv\n"; return 0; }

plot_results.py

import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np from matplotlib.ticker import FuncFormatter, LogLocator, NullFormatter data = pd.read_csv('access_patterns.csv') # Конвертация байтов в мегабайты для удобства data['ArraySize(MB)'] = data['ArraySize(Bytes)'] / (1024 * 1024) L1_SIZE = 48 * 1024 # 48 КБ в байтах L2_SIZE = 512 * 1024 # 512 КБ в байтах L3_SIZE = 6 * 1024 * 1024 # 6 МБ в байтах plt.figure(figsize=(10, 8)) plt.plot(data['ArraySize(Bytes)'], data['Forward(ns)'], 'b-o', linewidth=1, markersize=2, label='forward', alpha=0.8) plt.plot(data['ArraySize(Bytes)'], data['Backward(ns)'], 'g-s', linewidth=1, markersize=2, label='backward', alpha=0.8) plt.plot(data['ArraySize(Bytes)'], data['Random(ns)'], 'r-^', linewidth=1, markersize=2, label='random', alpha=0.8) plt.axvline(x=L1_SIZE, color='red', linestyle='--', alpha=0.7, linewidth=1.5, label='L1 кэш (48*4 КБ)') plt.axvline(x=L2_SIZE, color='orange', linestyle='--', alpha=0.7, linewidth=1.5, label='L2 кэш (512*4 КБ)') plt.axvline(x=L3_SIZE, color='purple', linestyle='--', alpha=0.7, linewidth=1.5, label='L3 кэш (6 МБ заявлено)') plt.xlabel('Размер массива (байт)', fontsize=14) plt.ylabel('Время доступа (тики)', fontsize=14) plt.title('Зависимость времени доступа от размера массива', fontsize=16) plt.grid(True, alpha=0.3, linestyle='--') plt.legend(fontsize=12) ax = plt.gca() ax.set_xscale('log', base=2) # Snap visible range to exact powers of two min_x = data["ArraySize(Bytes)"].min() max_x = data["ArraySize(Bytes)"].max() min_pow = max(2, int(np.floor(np.log2(min_x)))) # start at least from 2^2 max_pow = int(np.ceil(np.log2(max_x))) ax.set_xlim(2 ** min_pow, 2 ** max_pow) # Major ticks at powers of two only ax.xaxis.set_major_locator(LogLocator(base=2, subs=(1.0,), numticks=(max_pow - min_pow + 1))) ax.xaxis.set_major_formatter(FuncFormatter(lambda x, _: f"2^{int(np.log2(x))}")) # Hide minor tick labels to keep the axis clean ax.xaxis.set_minor_formatter(NullFormatter()) plt.ylim(0, 50) plt.yticks(np.arange(0, 51, 2)) plt.tight_layout() plt.savefig('patterns_power_of_two.png', dpi=150, bbox_inches='tight') plt.show()